Estado IDLE

- Maquina conectada and primingProcessStatus  == 1

- Botones activos de barra de navegacion

-	Dialisis, Tipo de tratamiento, limpieza solo si treatment_mode ==3, Servicio, alarmas, Historial, Salir

- Maquina sin conexion and primingProcessStatus  == 1

- Botones activos de barra de navegacion

-	Salir, Servicio (ademas debe permitir que se pueda entrar a pantalla de selección de puertos     como se muestra en def _set_ui_connected_state(self, is_connected: bool):

)

Estado PREPARING

- Máquina conectada  and primingProgressStatus  != 1 con treatmen_mode == 0, 1, o 2

Botones activos de barra de navegacion (Dialisis, Alarmas, historial)

Aqui la maquina inicia el proceso de preparación del estado 1(idle ) pasa al estado 7, donde solicita colocar filtros. Una vez que se colocan filtros, el usuario presiona un botón. Internamente yo no se si pasa de estado(no conozco el firmware del control) 7 al 13, es por eso que se tiene contemplado preparing de (2 a 12), una vez que el control define que ya esta lista la maquina manda el estado 13. En estado preparing si el usuario detiene el cebado (stop_priming) se los botones habilitados serian (inicio, diálisis, tipo de tratamiento, servicio, alarmas, historial, salir) el botón de limpieza sigue sujeto a que este treatment mode ==3 

Estado Ready

Maquina conectada and primingProgressStatus == 13 con treat_mode == 0, 1 o 2

Botones activos de barra de navegacion (Diálisis, Iniciar tratamiento, servicio, Alarmas, historial)

Botones desactivados de barra de navegacion (inicio, tipo de tratamiento, limpieza, salir)

Estado Running

Maquina conectada and primmingProgressStatus == 14 con treatment_mode = 0,1 o 2

Botones activos de barra de navegacion(diálisis, alarmas, historial)

Botones desactivados barra de navegacion (inicio, tipo de tratamiento, iniciar tratamiento(cambia texto pero sigue desactivado), limpieza, serivicio, salir)

Si el usuario detiene el tratamiento regresa al estado IDLE

Estado pausa

Maquina conectada and primingProgressStatus == 15 con treatmen_mode == 0, 1 o 2

Botones activos de barra de nav ( dialisis, iniciar tratamiento(texto Reanudar tratamiento), servicio, alarmas, historial)

Botones desactivados de barra de navegacion( inicio, tipo de tratamiento, limpieza, salir)

Del estado de pausa puede ir a estado 14 y a estado 16 ( detener, este estado es rápido dentro del controlador por lo que lo manda a idle )

Estado finishing

Maquina conectada y primingProgressStatus == 16 con treatment_mode == 0, 1 o 2

Este estado es muy rápido en el controlado y casi de inmediato lo pasa a idle

Si esta en pausa y presionan detener los botones de barra de nav, deben actualizarse al estado idle

Lo mismo si esta en estado running y se detiene debe de pasar a idle