Grafcet de cálculo de Kt/v

El sistema realiza una medición automática y precisa de la dosis de diálisis (Kt/V) sin necesidad de extraer sangre del paciente. El proceso sigue una secuencia controlada (GRAFCET) que se ejecuta de forma ordenada y segura. A continuación, se explica paso a paso:

1. Inicio de la medición

- El operador (o el sistema de forma automática) inicia la secuencia desde la pantalla de la máquina.

- El sistema verifica que no haya otra medición en curso. Si todo está correcto, comienza.

2. Medición inicial de Bioimpedancia

- Se envía un comando al sensor de bioimpedancia.

- Se espera 5 segundos para que el sensor realice la medición.

- Con esta información se calcula el Volumen de distribución de urea (V) del paciente usando la fórmula de Heitmann.

3. Preparación de la medición de conductividad

- Se captura el valor inicial de conductividad del dialisato (T1) y se guarda el valor original de conductividad.

4. Perturbación de la conductividad (paso clave)

- El sistema sube temporalmente la conductividad del líquido de diálisis (esto es una perturbación controlada y segura).

- Se espera exactamente 2 minutos (120 segundos) para que el sistema se estabilice.

5. Segunda medición de conductividad

- Se captura el nuevo valor de conductividad (T2).

- Con los valores T1 y T2 se calcula el aclaramiento iónico (K).

6. Restauración de la conductividad

- El sistema devuelve la conductividad del dialisato a su valor original (para no afectar el tratamiento del paciente).

- Se espera otros 2 minutos (120 segundos) para estabilización.

7. Cálculo final

- Se realiza el cálculo completo de Kt/V usando:

  - K = aclaramiento iónico (de la conductividad)

  - t = tiempo efectivo de diálisis

  - V = volumen calculado por bioimpedancia

- El resultado se muestra en la pantalla, se guarda en el registro (log) y se actualiza la gráfica.

8. Finalización

- La secuencia termina correctamente.

- El sistema regresa al estado de espera (IDLE).